Link học tập

Phần 1  https://youtu.be/56VjyVFwH34?feature=shared

Phần 2 08 Cách cấu hình xác thực tập trung trên server
Tài liệu ghi chép lại

Authentication – Xác thực
Bạn là ai?
Kiểm tra danh tính
Ví dụ:
Username / Password
SSH key
OTP
Nếu sai → không vào được hệ thống
Không xác thực → không có bước sau.

Authorization – Phân quyền
Bạn được phép làm gì?
Xác định:
Được vào mode nào
Được chạy lệnh gì
Ví dụ:
User chỉ được show
Admin được configure terminal
Xác thực đúng nhưng không có quyền → vẫn bị chặn.

Accounting – Ghi nhật ký
Bạn đã làm gì? Khi nào? Ở đâu?
Ghi lại:
Login / logout
Lệnh đã chạy
Thời gian
Dùng cho:
Audit
Điều tra sự cố
Security compliance

Ví dụ thực tế (Cisco AAA – rất hay dùng)

User đăng nhập SSH
Authentication: kiểm tra user/password (RADIUS)
Authorization: cấp privilege level 5
Accounting: ghi log các lệnh cấu hình

## Link hướng dẫnSecuring Cisco Devices with RADIUS | Bye Bye BOB!

STEP 1: Xác định interface mạng
ip link
STEP 2: Mở file netplan
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

INTERFACESv4="ens3"
eth0 là card nối vào mạng 10.10.40.0/24

## STEP 3: Cấu hình IP TĨNH (AAA Server)

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens3:
      dhcp4: no
      addresses:
         - 10.10.30.150/24
      routes:
         - to: default
           via: 10.10.30.1
      nameservers:
	addresses:
	   - 8.8.8.8
	   - 1.1.1.1

## STEP 4:
sudo netplan try
STEP 5: Nếu không lỗi → Enter → Apply.
sudo netplan apply
STEP 6:Kiểm tra lại
ip a show ens3
ip route
ping 10.10.40.1

# STEP 7:  Cài FreeRADIUS trên Linux (Ubuntu)


ping 8.8.8.8
ping google.com

sudo apt update

sudo apt install freeradius freeradius-utils -y

### STEP 8: Kiểm tra

sudo systemctl status freeradius

######################        Cấu hình FreeRADIUS (QUAN TRỌNG) #################

## Step10: Khai báo Router là RADIUS client

sudo nano /etc/freeradius/3.0/clients.conf

client VPN {

ipaddr = 10.0.0.1

secret = radius123

Shortname = VPN

}

client R2 {

ipaddr = 10.0.0.5

secret = radius123

Shortname = R2

}

client R3 {

ipaddr = 10.0.0.9

secret = radius123

Shortname = R3

}

client Core-Switch1 {

ipaddr = 10.10.10.2

secret = radius123

Shortname = Core-Switch1

}

client Core-Switch2 {

ipaddr = 10.10.10.3

secret = radius123

Shortname = Core-Switch2

}
Step 11: Tạo user AAA

sudo nano /etc/freeradius/3.0/mods-config/files/authorize or

sudo nano /etc/freeradius/3.0/users

admin Cleartext-Password := "Admin@123"
    Service-Type = NAS-Prompt-User,

Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15"

user1 Cleartext-Password := "User@123"
    Service-Type = NAS-Prompt-User,

Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=5"

Step 12: Restart FreeRADIUS

sudo systemctl restart freeradius

Step 13: Test RADIUS trên Linux (rất quan trọng)

radtest admin Admin@123 localhost 0 testting123

Nếu thấy:
Access-Accept → OK

# STEP 14: Cấu hình AAA trên Router (IOS)

conf t

aaa new-model

radius server RAD1

address ipv4 10.10.30.150 auth-port 1812 acct-port 1813

key radius123

! BẬT VSA ĐÚNG IOS

radius-server attribute 6 on-for-login-auth

radius-server attribute 8 include-in-access-req

radius-server attribute 25 access-request include

aaa authentication login CONSOLE-LOGIN local

aaa authentication login VTY-LOGIN group radius local

aaa authorization exec VTY-LOGIN group radius local

aaa accounting exec VTY-LOGIN start-stop group radius
enable secret Enable@123

User local BACKUP (CỨU MẠNG)

username backup privilege 15 secret Backup@123

Bật SSH

ip domain-name lab.local

crypto key generate rsa modulus 1024

ip ssh version 2

Áp AAA vào VTY

line vty 0 4

login authentication VTY-LOGIN

transport input ssh

Console line (chỉ dùng local)
line console 0
login authentication CONSOLE-LOGIN

#########################         Debug khi có lỗi          ############################

## Trên Router

debug aaa authentication

debug radius

Trên AAAserver

sudo systemctl stop freeradius

sudo freeradius -X
Chạy ở foreground, thấy toàn bộ request từ router khi ssh

Test từ Admin PC

ssh admin@<ip>

SSh tới Switch-Core

ssh -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa admin@10.10.10.2

SSH tới Tren Router
ssh -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -oCiphers=aes128-cbc admin@10.0.0.9

Log Accounting nằm ở đâu?

/var/log/freeradius/radius.log

- Gửi sang syslog

- Cho Zabbix đọc log

- Phân tích hành vi admin