DHCP

I. CẤU HÌNH DHCP SERVER TRÊN LINUX (EVE-NG)

## B1:Cài DHCP Server
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server -y

## B2:Chỉ định interface DHCP lắng nghe
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

INTERFACESv4="ens3"
eth0 là card nối vào mạng 10.10.40.0/24

## B3:Cấu hình DHCP cho NHIỀU VLAN
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

# VLAN 10
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.10.10.100 10.10.10.200;
  option routers 10.10.10.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}

# VLAN 20
subnet 10.10.20.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.10.20.100 10.10.20.200;
  option routers 10.10.20.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}

# VLAN 30
subnet 10.10.30.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 10.10.30.100 10.10.30.200;
 option routers 10.10.30.1;
 option subnet-mask 255.255.255.0;
 option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}

# Subnet của DHCP Server (BẮT BUỘC)
subnet 10.10.40.0 netmask 255.255.255.0 {
}

Không cần range, chỉ để DHCP server hợp lệ subnet

# II. CẤU HÌNH NETPLAN ĐÚNG – CHUẨN – ỔN ĐỊNH

Sudo nano etc/netplan/00…

network:

version: 2

ethernets:

ens3:

dhcp4: no

addresses:

- 10.10.40.254/24

routes:

- to: default

via: 10.10.40.1

nameservers:

addresses:

- 8.8.8.8

- 1.1.1.1

Apply lại:
sudo netplan generate
sudo netplan apply

# III. CHECK NGAY SAU KHI APPLY (BẮT BUỘC)

## Kiểm tra IP
ip addr show ens3

Phải thấy 10.10.40.254/24

Kiểm tra default route (QUAN TRỌNG NHẤT)
ip route

Phải có:
default via 10.10.40.1 dev ens3

Nếu KHÔNG có → KHÔNG BAO GIỜ ping được 8.8.8.8

## Test ping theo thứ tự
ping 10.10.40.1
ping 8.8.8.8

## Khởi động DHCP Server

sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server

Phải thấy active (running)

## Kiểm tra log (rất quan trọng)

sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f

Khi PC xin IP bạn sẽ thấy:
DHCPDISCOVER from xx:xx:xx via 10.10.10.1
DHCPOFFER on 10.10.10.101

Ip link